- 综  述

2004年全市平均降水量828.0mm，比上年986.1mm减少16.0％，比多年均值710.0mm增加16.6％，属平水年份。2004年全市地表水资源量4.85亿m3，折合径流深97.0mm，比多年均值4.84亿m3增加0.2％；地下水资源量9.32亿m3,比多年均值6.28亿m3增加48.4％；扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.89亿m3，水资源总量为12.28亿m3，比多年均值9.35亿m3增加31.3％。

2004年末全市大、中型水库蓄水总量1.059亿m3，比上年末增加1132万m3。其中大型水库7540万m3，减少128万m3；中型水库3050万m3，增加1260万m3。全市平原区浅层地下水水位与上年末相比，平均上升0.34米。全市平原区3个浅层地下水漏斗区总面积为215平方公里。

2004年全市各种供水工程总供水量为8.04亿m3，其中地表水水源3.43亿m3，地下水水源4.61亿m3，分别占总供水量的42.7%、57.3%。与上年比较，总供水量增加6383万m3，增幅为8.6%。在地下水利用量中，开采浅层地下水3.88亿m3，中深层地下水7224万m3。

2004年全市总用水量8.04亿m3。其中农林渔业用水4.28亿m3（农田灌溉3.54亿m3），工业用水2.54亿m3，城乡生活综合用水1.21亿m3（城市生活、环境综合用水6147万m3）。农田灌溉用水量比上年增加3475万m3；工业用水量基本与上年相比增加了4594万m3；城乡生活、环境综合用水量较上年有所减少。全市用水消耗总量4.97亿米3，占总用水量的61.8%。

全市人均用水量为178.3m3，万元GDP（当年价）用水量155.3m3，农田灌溉亩均用水量107.3m3，万元工业增加值用水量分含火电和不含火电。含火电为85.8m3，不含火电为83.0m3；人均生活用水量城镇为每人每日118.5升，农村为每人每日43.5升。

2004年全市工业和城镇生活废水排放量为6871.9万吨。其中工业废水排放量为2104.9万吨，城市生活废水排放量为4767万吨。工业废水排放达标率为98.01%，较2003年提高0.16个百分点。废水中化学需氧量（COD）排放总量为13722.75吨，其中工业废水中COD排放量为4703.75吨，生活废水中COD排放量为9019吨。

2004年主要监测了颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、清流河、双洎河和汶河等8条河流，监测总长度567公里。监测评价结果表明：1、饮用水源地环境质量。市区地表水饮用水源地周庄水厂水质除总氮1项指标超出《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准外，其他指标年均值均能达到Ⅲ类标准，水质状况基本满足饮用水水质要求；市区地下水饮用水源地董庄水厂水质达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准，水质状况良好。与2003年相比，地表水饮用水源地周庄水厂水质有所好转，地下水饮用水源地董庄厂水质无明显变化。2、地表水环境质量。2004年全市地表水整体环境质量有所改善，部分河流水质有明显提高，但污染形势仍十分严峻。污染程度最重的3条河流依次是运粮河、汶河和清潩河，但与上年相比，水质有明显好转；污染程度最轻的3条河流依次是颍汝干渠、北汝河和颍河，水质与上年基本持平。3、地下水环境质量。2004年我市地下水水质级别为良好。主要污染物为总大肠菌群，亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、总硬度和溶解性总固体。与上年相比主要污染物年均值有所下降。

第二章   水资源量

一  降水量

2004年许昌全市平均降水量828.0mm，折合降水总量41.2亿m3，比上年减少16.0％，比多年均值增加16.6％，属平水年份。按流域分析计算：沙颍河山丘区降水量719.1毫米，比上年减少19.9%；沙颍河平原区降水量895.3毫米，比上年减少13.7%。

2004年全市六个县市区降水量与多年均值相比都有所增加。全市6个县市区增加幅度均在15％～39.3％之间。在区域分布上，降水量由西向东南依次减少。详见图１、图2。

2004年全市每月降水分布极为不均。汛期（6～9月）降水量为696.8毫米，占全年降水量的82.9%。

二  地表水资源量

2004年许昌市地表水资源量（河川径流量）4.85亿米3，折合径流深97.0毫米，比多年均值增加48.4%。

按流域区划分：许昌市沙颍河山丘区地表水资源量为1.87亿米3，比多年均值增加74.8%；沙颍河平原区地表水资源量为2.98万米3，比多年均值增加88.4％。

按县市区划分：全市六个县市区的地表水资源量比多年均值均有所增加，增幅在70.7％～97.4％之间。禹州市增幅最小，为70.7％；鄢陵县增幅最大，为97.4％。详见图3及表1。

三 地下水资源量

2004年许昌市地下水资源量为9.32亿米3，其中山丘区地下水资源量为3.16亿米3，平原区地下水资源量为6.45亿米3，平原区与山丘区地下水重复计算量为2898万米3。

山丘区地下水资源量为3.16亿米3，其中河川基流量为1.79亿米3，山前侧向流出量为2487万米3，潜水蒸发量为4084万米3，开采净消耗量为7105万米3。平原区地下水资源量为6.45亿米3，其中降水入渗补给量为6.07亿米3，山前侧向流入量为2487万米3，地表水体入渗补给量为1369万米3，井灌回归量3803万米3，合计地下水总补给量6.83亿米3；扣除井灌回归量后，平原区地下水资源量为6.45亿米3。详见表1和图4。

2004年地下水资源量与上年相比，减少9480万米3，减幅9.2％。其中许昌市沙颍河山丘区地下水资源量为2.90亿米3；沙颍河平原区地下水资源量为6.42万米3。

四 水资源总量

2004年全市地表水资源量4.85亿米3，地下水资源量9.32亿米3，扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.89亿米3，全市水资源总量为12.28亿米3。比上年减少4.64亿米3，减幅27.4％。2004年全市平均产水模数为25.0万米3/平方公里，平均产水系数为0.298。2004年许昌市行政分区水资源量详见表1。

第三章   蓄水动态

一  大中型水库蓄水动态

对全市3座大中型水库蓄水量统计，2004年末蓄水总量1.06亿米3，比上年增加1132万米3。其中白沙（大型水库）年末蓄水总量7540万米3，比上年减少128万米3；佛耳岗和纸房（中型水库）年末蓄水总量3050万米3，比上年增加1260万米3。详见图5。

二  平原区浅层地下水动态

2004年全市平原区浅层地下水位与上年相比平均上升0.34米，全市除鄢陵县和襄城县下降外,其它县市均有不同程度的上升.襄城县地下水位下降最大为0.41米，而鄢陵县略有下降.其中地下水位上升最大的是长葛市，平均上升1.05米。地下水位上升最小的魏都区,平均上升0.50米.根据2004年末地下水埋深图进行计算，0～2米埋深面积为760.0平方公里，占平原区面积的17.9％；2～4米埋深面积为1815平方公里，占平原区面积的42.8％；4～6米埋深面积为745.0平方公里，占平原区面积的17.6％；6～8米埋深面积为630.0平方公里，占平原区面积的14.8％；大于8米埋深面积为295平方公里，占平原区面积的6.9％。

三  地下水漏斗变化情况

2004年末许昌市平原区有三个漏斗区，总面积为215平方公里。其中第一大漏斗区是在长葛市的和尚桥镇向南和许昌县相连接,漏斗面积190平方公里，漏斗中心埋深23.12米；第二大漏斗区在许昌县的陈曹乡，漏斗面积15平方公里，漏斗中心埋深8.59米；第三大漏斗区是在襄城县的王洛镇，漏斗面积10.0平方公里，漏斗中心埋深8.70米。

第四章   供用水量

一  供水量

2004年全市总供水量为8.04亿米3，比上年增加6383万米3，增幅为8.6%。其中地表水源供水量3.43亿米3，地下水源供水量4.61亿米3，分别占总供水量的42.7%和57.3%。在地表水源供水量中，蓄水工程、引水工程和提水工程供水量分别占地表水源供水量的20.1%、73.4%和6.5%。地下水源供水量中，浅层地下水和深层地下水供水量分别占地下水源供水量的84.3%和15.7%。其中地表水源供水量比上年米3，增幅15.4%；地下水源供水量比上年增加1815万米3，增幅4.1%。

许昌地处平原，地表水资源匮乏。按行政区分，魏都区和禹州市地表水源供水量分别占本市总供水量的71.5％和71.9％，其它县市区供水量主要靠地下水，地下水供水量均在65.1％以上。详见图６、表2。

二  用水量

2004年全市总用水量8.04亿米3，其中农林渔业用水4.28亿米3（农田灌溉3.54亿米3），占总用水量的53.3％；工业用水2.54亿米3，占总用水量的31.6％；城乡生活综合用水1.21亿米3（城市生活、环境综合用水6147万米3），占总用水量的15.1％。与上年相比，农田灌溉用水量增加3475万米3，增幅为10.9％；工业用水量增加4594万米3，增幅为22.1％；城乡生活、环境综合用水量减少3035万米3，减幅为20.0％。详见表2及图7。

三  用水消耗量

2004年全市用水消耗总量4.97亿米3，占总用水量的61.9％。其中农林渔业用水消耗量3.44亿米3，工业用水消耗量6244万米3，城乡生活、环境综合用水消耗9097万米3，分别占用水消耗总量的69.2％、12.5％、18.3％。

因各类用户的需水特性和用水方式不同，其用水消耗量占用水量的百分比（简称耗水率）差别较大。全市平均用水消耗率为61.9％，其是农林渔业用水综合耗水率为80.3％（农田灌溉为80.5％），工业用水耗水率为24.5％，城乡生活、环境综合耗水率为75.1％。

第五章   水资源利用简析

根据用水量和社会经济指标统计数据，对我市2004年度主要用水指标分析如下：全市人均用水量为178.3米3，万元GDP（当年价）用水量155.3米3；万元工业增加值用水量，含火电为85.8米3，不含火电为83.0米3；人均生活用水量城镇为每人每日118.5升，农村为每人每日43.5升，农田灌溉亩均用水量107.3米3。与上年比较，除人均用水量略有增加外，其余用水指标均有减少。

人均用水（见图8）大于200米3只有魏都区，为244.8米；其余各县市均在148～193米3之间。万元GDP用水量襄城县最大为205.0米3，其余县市均在106~200米3之间，其中长葛市最小为106.3米3。

第六章    水污染概况

一　废污水排放量

废污水排放量的统计包括城市和县镇的工业废水和生活污水。2004年全市工业废污水排放量为2104.9万吨，比上年增加15.0万吨；城市生活废污水排放量为4767.0万吨。其中工业废水中COD排放量为4703.75吨，达标率为98.01%；城镇生活污水COD排放量为9019吨。

二　地表水水质监测与评价

2004年对全市8条主要河流颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、双洎河、清流河和汶河进行了监测，控制河流总长度567公里。监测项目29项。以GBZB1-1999《地表水环境质量标准》为依据，分全年期、丰水期、枯水期分别进行综合评价。评价结果表明：许昌市属于典型的有机污染，主要污染物有COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、氟化物等。全年期全市水质劣于Ⅴ类的河段有7段，长370公里，占评价河流总长度的65.3％，这类河段的水体已完全丧失使用功能。达到Ⅴ类水质的河段有1段，长30公里，占评价河流总长度的5.3％，这类河段的水体只能用于农业灌溉；达到Ⅳ类水质标准的河段有2段，长43公里，占总监测河段的7.6％，这类河段的水体仅能用作工业和农业灌溉用水。达到Ⅲ类水质标准的河段有2段，长87公里，占总监测河段的15.3％，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区等渔业水域及游泳区；达到Ⅱ类水质标准的河段有1段，长37公里，占总监测河段的6.5％, 这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区。详见图10。

三  供水水源

2004年许昌市饮用水源地北汝河大陈段、颍河化行段、白沙水库等在不同时期呈现不同水质类别。1、北汝河大陈段：丰水期时水质基本达到类标准，枯水期时，地表径流减少，水体自净能力减弱，受上游排污影响，水质恶化，水质标准。2、颍河化行段：受上游禹州市及沿途乡镇排污影响，枯水期水质基本达到Ⅳ～Ⅴ类水质标准。3、白沙水库是封闭性水域，常年接纳上游登封、告成污水，水质逐年恶化，水体富营养化趋势严重。全年期和枯水期水质均达到Ⅳ类水质标准，丰水期水质达到Ⅲ类水质，总磷、总氮、高锰酸盐指数、非离子氨超标，水体有发黑变臭现象。4、颍汝干渠流经许昌市后，分布于两岸的大小纸厂工业废水，生活污水未经处理达标直接排入水体，造成颍汝干渠水质恶化，据对直接排入干渠的排污口监测结果表明，直接排入水体的废水化学需氧量超过排放标准的10～50倍不等，挥发酚超过排放标准的10～20倍不等，另外还有的悬浮物质排入水体，使水体变浑着色，造成饮用水水源区水质严重污染，直接对人民群众饮水安全构成威胁。

四  地下水水质状况

2004年对全市监测的20眼井用生活饮用水卫生标准和农田灌溉用水质标准进行评价，符合饮用水水质标准的井7眼，占监测井总数的35％，不符合饮用水水质标准的井13眼，占65％；全市监测的20眼井中，全部符合灌溉用水水质标准。