（一）降水量

2003年许昌全市平均降水量986.1毫米，折合降水总量49.1亿米3，比上年增加64.5％，比多年均值增加41.7％，属丰水年份。按流域分析计算：沙颍河山丘区降水量898.2毫米，比上年增加35.8%；沙颍河平原区降水量1037.7毫米，比上年减少4.8%；比多年均值减少8.2%、18.4%。

2003年全市六个县市区降水量与多年均值相比都有所减少。全市6个县市区减少幅度均在10％～19％之间。在区域分布上，降水量由西向东南依次减少。详见图１、图2。

2003年全市每月降水分布极为不均。其中一、二、十一月份基本滴雨未下，三、四、九、十月、十二份的降水量在15.1～46毫米之间。五、六月降水量多于多年均值，汛期（6～9月）降水量为338.1毫米，占全年降水量的56.4%。7月份我市各县部分乡镇还出现了冰雹、龙卷风等灾害性天气，造成了人员伤亡和严重的农作物损失。

（二）地表水资源量

2003年许昌市地表水资源量（河川径流量）8.60亿米3，折合径流深173.0毫米，比多年均值增加83.0%。

按流域区划分：许昌市沙颍河山丘区地表水资源量为3.33亿米3，比多年均值增加74.8%；沙颍河平原区地表水资源量为5.27万米3，比多年均值增加88.4％。

按县市区划分：全市六个县市区的地表水资源量比多年均值均有所增加，增幅在70.7％～97.4％之间。禹州市增幅最小，为70.7％；鄢陵县增幅最大，为97.4％。详见图3及表1。

（三）地下水资源量

2003年许昌市地下水资源量为10.27亿米3，其中山丘区地下水资源量为3.09亿米3，平原区地下水资源量为7.47亿米3，平原区与山丘区地下水重复计算量为2858万米3。

山丘区地下水资源量为3.09亿米3，其中河川基流量为1.86亿米3，山前侧向流出量为2487万米3，潜水蒸发量为2629万米3，开采净消耗量为7135万米3。平原区地下水资源量为7.47亿米3，其中降水入渗补给量为7.10亿米3，山前侧向流入量为2487万米3，地表水体入渗补给量为1240万米3，井灌回归量1932万米3，合计地下水总补给量7.66亿米3；扣除井灌回归量后，平原区地下水资源量为10.27亿米3。详见表1和图4。

2003年地下水资源量与上年相比，增加4.77亿米3，增幅86.7％。其中许昌市沙颍河山丘区地下水资源量为3.02亿米3；沙颍河平原区地下水资源量为7.25万米3。

四  水资源总量

2003年全市地表水资源量8.60亿米3，地下水资源量10.27亿米3，扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.95亿米3，全市水资源总量为16.92亿米3。比上年增加10.71亿米3，增幅172.4％。2003年全市平均产水模数为34.0万米3/平方公里，平均产水系数为0.350。2003年许昌市行政分区水资源量详见表1。

（一）供水量

2003年全市总供水量为7.40亿米3，比上年减少1.48亿米3，减幅为16.7%。其中地表水源供水量2.97亿米3，地下水源供水量4.43亿米3，分别占总供水量的40.1%和59.9%。在地表水源供水量中，蓄水工程、引水工程和提水工程供水量分别占地表水源供水量的19.2%、80.2%和0.6%。地下水源供水量中，浅层地下水和深层地下水供水量分别占地下水源供水量的83.9%和16.1%。其中地表水源供水量比上年增加5275万米3，增幅21.6%；地下水源供水量比上年减少2.0亿米3，减幅31.1%。

许昌地处平原，地表水资源匮乏。按行政区分，魏都区和禹州市地表水源供水量分别占本市总供水量的80.9％和65.4％，其它县市区供水量主要靠地下水，地下水供水量均在66.5％以上。详见图６、表2。

（二）用水量

2003年全市总用水量7.40亿米3，其中农林渔业用水3.80亿米3（农田灌溉3.20亿米3），占总用水量的51.4％；工业用水2.08亿米3，占总用水量的28.1％；城乡生活综合用水1.51亿米3（城市生活、环境综合用水8498万米3），占总用水量的20.5％。与上年相比，农田灌溉用水量减少9081万米3，减幅为22.1％；工业用水量减少3208万米3，减幅为13.3％；城乡生活、环境综合用水量减少3833万米3，减幅为20.2％。详见表2及图7。

三  用水消耗量

2003年全市用水消耗总量4.82亿米3，占总用水量的65.1％。其中农林渔业用水消耗量3.14亿米3，工业用水消耗量5311万米3，城乡生活、环境综合用水消耗1.15亿米3，分别占用水消耗总量的65.1％、11.0％、23.9％。

因各类用户的需水特性和用水方式不同，其用水消耗量占用水量的百分比（简称耗水率）差别较大。全市平均用水消耗率为65.2％，其是农林渔业用水综合耗水率为82.6％（农田灌溉为81.3％），工业用水耗水率为25.5％，城乡生活、环境综合耗水率为76.2％。

根据用水量和社会经济指标统计数据，对我市2003年度主要用水指标分析如下：全市人均用水量为165.9米3，万元GDP（当年价）用水量201.0米3；万元工业增加值用水量，含火电为121.1米3，不含火电为118.7米3；人均生活用水量城镇为每人每日122.6升，农村为每人每日50.2升，农田灌溉亩均用水量111.8米3。与上年比较，除万元工业增加值用水量含火电略有增加外，其余用水指标均有减少。

人均用水（见图8）大于200米3有鄢陵县、魏都区，其中最大的是魏都区为236.4米；其余各县市均在110～163米3之间。万元GDP用水量魏都区最大为504.7米3，其次是鄢陵县和襄城县大于200米3，许昌县、禹州市、长葛市均在110~200米3之间，其中长葛市最小为118.1米3。

- 废污水排放量

废污水排放量的统计包括城市和县镇的工业废水和生活污水。2003年全市工业废污水排放量为2089.9万吨，比上年增加994.0万吨；城市生活废污水排放量为5156万吨。其中工业废水中COD排放量为5308.5吨，达标率为97.85%；城镇生活污水COD排放量为13611吨。

（二）地表水水质监测与评价

2003年对全市8条主要河流颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、双洎河、清流河和汶河进行了监测，控制河流总长度567公里。监测项目29项。以GBZB1-1999《地表水环境质量标准》为依据，分全年期、丰水期、枯水期分别进行综合评价。评价结果表明：许昌市属于典型的有机污染，主要污染物有COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、化学需氧量、氟化物等。全年期全市水质劣于Ⅴ类的河段有6段，长348公里，占评价河流总长度的61.4％，这类河段的水体已完全丧失使用功能。达到Ⅴ类水质的河段有1段，长20公里，占评价河流总长度的3.5％，这类河段的水体只能用于农业灌溉；达到Ⅳ类水质标准的河段有3段，长64公里，占总监测河段的11.3％，这类河段的水体仅能用作工业和农业灌溉用水。达到Ⅲ类水质标准的河段有3段，长104公里，占总监测河段的18.3％，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区等渔业水域及游泳区；达到Ⅱ类水质标准的河段有1段，长31公里，占总监测河段的5.5％, 这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区。详见图10。

2003年许昌市供水水源基本情况：地表水水源地颍河上游白沙水库、禹州橡胶坝、北汝河水质比上年都有明显好转，白沙水库全年期水质达到Ⅲ类标准，可作为供水水源。禹州橡胶坝上游水质达到Ⅲ类标准；下游化行闸全年期水质超过Ⅴ类标准，超标项目为氨氮；北汝河下游大陈闸全年水质达到Ⅱ类标准。

（三）地下水水质状况：

2003年对全市监测的20眼井用生活饮用水卫生标准和农田灌溉用水质标准进行评价，符合饮用水水质标准的井10眼，占监测井总数的50％，不符合饮用水水质标准的井10眼，占50％；全市监测的20眼井中，全部符合灌溉用水水质标准。本年度许昌市地下水水质的总体状况与上年相比有所好转。