一、综述

2002年全市平均降水量599.5毫米，比上年增加7.8％，比多年均值减少15.4％，属平水年份。2002年全市地表水资源量1.63亿米3，折合径流深33.0毫米，比多年均值减少65.2％；地下水资源量5.50亿米3,比多年均值减少3.3％；扣除地表水与地下水之间的重复计算量9201万米3，水资源总量为6.21亿米3，比多年均值减少30.2％。

2002年末全市大、中型水库蓄水总量7798万米3，比上年末减少401万米3。其中大型水库5564万米3，减少1053万米3；中型水库2234万米3，增加652万米3。全市平原区浅层地下水水位与上年末相比，平均下降0.44米。全市平原区2个浅层地下水漏斗区总面积为571平方公里。

2002年全市各种供水工程总供水量为8.88亿米3，其中地表水水源2.45亿米3，地下水水源6.43亿米3，分别占总供水量的27.6%、72.4%。全市总用水量8.88亿米3。其中农业用水4.58亿米3，工业用水2.40亿米3，生活用水1.90亿米3。全市人均用水量为199.6米3，万元GDP（当年价）用水量242.3米3，农田灌溉亩均用水量129.8米3，万元工业增加值用水量，含火电为120.1米3，不含火电为129.4米3；人均生活用水量城镇为每人每日152.2升，农村为每人每日48.5升。全市用水消耗总量5.47亿米3。

2002年主要监测了颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、清流河、双洎河和汶河等8条河流，监测总长度567公里。监测评价结果表明：地表水水源地水质比2000年有所恶化，全市地表水水环境质量比上年污染更严重，除颍汝干渠、颍河禹州橡胶坝上游水质达到Ⅳ类，双洎河佛尔岗水库、北汝河大陈闸、颍汝干渠许昌市区水质达到Ⅴ类外，其余河流水质全部为超Ⅴ类。地下水水质的总体状况与上年相比有所好转，但部分水井有恶化的趋势，已不符合灌溉用水水质标准。

（一）降水量

2002年许昌全市平均降水量599.5毫米，折合降水总量29.9亿米3，比上年增加7.8％，比多年均值减少15.4％，属平水年份。按流域分析计算：沙颍河山丘区降水量617.3毫米，比上年增加35.8%；沙颍河平原区降水量588.6毫米，比上年减少4.8%；比多年均值减少8.2%、18.4%。

2002年全市六个县市区降水量与多年均值相比都有所减少。全市6个县市区减少幅度均在10％～19％之间。在区域分布上，降水量由西向东南依次减少。详见图１、图2。

2002年全市每月都有不同程度的降水，其中一、二、十一月份基本滴雨未下，三、四、九、十月、十二份的降水量在15.1～46毫米之间。汛期（6～9月）降水量为338.1毫米，占全年降水量的56.4%。

（二）地表水资源量

2002年许昌市地表水资源量（河川径流量）1.63亿米3，折合径流深33.0毫米，比多年均值减少65.2%；与上年相比减少了23.6％。

按流域区划分：许昌市沙颍河山丘区地表水资源量为6531万米3，比多年均值减少65.7%；沙颍河平原区地表水资源量为9813万米3，比多年均值减少64.9％。

按县市区划分：全市六个县市区的地表水资源量比多年均值有不同成度减少，减幅在63.0％～67.0％之间。许昌县减幅最小，为63.8％；魏都区和鄢陵县减幅最大，为67.0％。详见图3及表1。

（三）地下水资源量

2002年许昌市地下水资源量为5.50亿米3，其中山丘区地下水资源量为2.06亿米3，平原区地下水资源量为3.55亿米3，平原区与山丘区地下水重复计算量为1202万米3。

山丘区地下水资源量为2.06亿米3，其中河川基流量为8004万米3，山前侧向流出量为138万米3，潜水蒸发量为1427万米3，开采净消耗量为1.11万米3。平原区地下水资源量为3.55亿米3，其中降水入渗补给量为3.31亿米3，山前侧向流入量为689万米3，地表水体入渗补给量为1710万米3。详见表1和图4。

2002年地下水资源量与上年相比，增加549万米3，增幅1.0％。1990～1999年地下水资源量统计均值为4.38亿米3，2002年地下水资源量比前十年均值增加1.11亿米3，增幅25.3％。

四）水资源总量

2002年全市地表水资源量1.63亿米3，地下水资源量5.50亿米3，扣除地表水与地下水之间的重复计算量9201万米3，全市水资源总量为6.21亿米3。比上年减少4476万米3，减幅6.7％。2002年全市平均产水模数为12.50，平均产水系数为0.205。2002年许昌市行政分区水资源量详见表1。

- 大中型水库蓄水动态

对全市3座大中型水库蓄水量统计，2002年末蓄水总量7798万米3，比上年减少401万米3。其中白沙（大型水库）年末蓄水总量5564万米3，比上年减少1053万米3；佛耳岗和纸房（中型水库）年末蓄水总量2234万米3，比上年减少652万米3。详见图5。

白沙水库2002年灌溉供水量1420万米3，实灌面积2400公顷。

（二）平原区浅层地下水动态

2002年全市平原区浅层地下水位与上年相比平均下降0.44米，除魏都区上升0.05米外，其余的县市都有不同程度的下降，其中地下水位下降最大的是禹州市，平均下降0.67米，地下水位下降最小的是长葛市，平均下降0.34米。根据2002年末地下水埋深图进行计算，2～4米埋深面积为655.0平方公里，占平原区面积的15.7％，比去年同期减少382.5平方公里。4～6米埋深面积为1380平方公里，占平原区面积的23.0％，比去年同期增加267.5平方公里。6～8米埋深面积为885.0平方公里，占平原区面积的21.2％，比去年同期增加30平方公里。大于8米埋深面积为1258.5平方公里，占平原区面积的30.1％，比去年同期增加85平方公里。

（三）地下水漏斗变化情况

2002年末许昌市平原区有两个漏斗区，总面积为571平方公里，约占平原区总面积的13.7%。其中第一大漏斗是在魏都区～许昌县～鄢陵县，漏斗面积412平方公里，漏斗中心埋深19.65米；另一大漏斗区在长葛市～许昌县，漏斗面积159平方公里，漏斗中心埋深23.65米。

（一）供水量

2002年度全市总供水量为8.88亿米3，其中地表水源供水量2.45亿米3，地下水源供水量6.43亿米3，分别占总供水量的27.6%和72.4%。在地表水源供水量中，蓄水工程、引水工程和提水工程供水量分别占地表水源供水量的22.2%、73.7%和4.1%。地下水源供水量中，浅层地下水和深层地下水供水量分别占地下水源供水量的83.1%和16.9%。与上年比较，总供水量增加3498万米3，增幅4.1%。其中地表水源供水量比上年增加3351万米3，增幅15.9%；地下水源供水量比上年增加147万米3，增幅0.2%。

许昌地处平原，地表水资源匮乏。按行政区分，魏都区和禹州市地表水源供水量分别占本市总供水量的66.6％和58.8％，其它县市区供水量主要靠地下水，地下水供水量均在79％以上。详见图６、表2。

（二）用水量

2002年全市总用水量8.88亿米3，其中农业用水4.58亿米3（农田灌溉占89.6%），占总用水量的51.6％；工业用水2.40亿米3，占总用水量的27.1％；生活用水1.90亿米3（城镇生活占38.8％），占总用水量的21.3％。与上年相比，农业用水减少973万米3，减幅为2.1％；工业用水量减少500万米3，减幅为2.0％；生活用水量增加4971万米3，增幅为35.5％。详见表2及图7。

三  用水消耗量

2002年度全市用水消耗总量为5.47亿米3，占总用水量的61.6％。其中农业用水消耗量3.68亿米3，工业用水消耗量4807万米3，生活用水消耗1.31亿米3，分别占用水消耗总量的67.3％、8.8％、23.9％。

因各类用户的需水特性和用水方式不同，其用水消耗量占用水量的百分比（简称耗水率）差别也较大，农业、工业、生活的耗水率分别是80.4％、20.0％、68.9％。

2002年全市水资源总量6.21亿米3，总供水量8.88亿米3，与上年相比增加3498万米3，其中地表水源供水量增加3351万米3，地下水源供用量增加147万米3。

根据用水量和社会经济指标统计数据，对我市2002年度主要用水指标分析如下：全市人均用水量为199.6米3，万元GDP（当年价）用水量242.3米3；万元工业增加值用水量，含火电为120.1米3，不含火电为129.4米3；人均生活用水量城镇为每人每日152.2升，农村为每人每日48.5升，农田灌溉亩均用水量129.8米3。与上年比较，全市人均用水量增加6.7米3，城镇人均生活用水量增加6升，其余用水指标均略有减少。

人均用水（见图8）大于200米3有鄢陵县、魏都区、长葛市、许昌县，其中鄢陵县最大为294.9米3，其次是魏都区为255.1米；小于200米3有禹州市、襄城县，。万元GDP用水量鄢陵县最大为439.4米3，襄城县大于300米3，许昌县、魏都区、禹州市、长葛市均在150~300米3之间，其中许昌县为292.7米。