- 综  述

2007年全市平均降水量742.3mm，比上年减少1.5%，比多年均值增加5.5%，属平水年份。2007年全市地表水资源量3.76亿m3，折合径流深75.6mm，比多年均值减少20.0%；地下水资源量7.11亿m3,比多年均值增加13.2%；扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.20亿m3，水资源总量为9.68亿m3，比多年均值增加3.5%。

2007年末全市大、中型水库蓄水总量9911万m3，比上年末减少784万m3。其中大型水库7532万m3，减少952万m3；中型水库2379万m3，增加168万m3。全市平原区浅层地下水水位与上年末相比，平均下降0.05m。全市平原区浅层地下水漏斗区总面积为130平方公里。

2007年全市各种供水工程总供水量为7.86亿m3，其中地表水水源3.30亿m3，地下水水源4.56亿m3，分别占总供水量的41.9%、58.1%。与上年相比总供水量减少7989万m3,减幅为9.2%。在地下水利用量中,开采浅层地下水为3.78亿m3,中深层地下水为7864万m3。

2007年总用水量7.86亿m3。其中农林渔业用水2.84亿m3（农田灌溉用水2.41亿m3）；工业用水3.34亿m3；城乡生活综合用水1.68亿m3（城市生活、环境综合用水1.19亿m3）。农田灌溉用水量比上年减少1.14亿m3；工业用水量比上年增加了2711万m3；城乡生活、环境综合用水比上年增加915万m3。全市用水消耗总量4.04亿m3，占总用水量的51.5%。

全市人均用水量为176.0m3，万元GDP（当年价）用水量90.8m3，农田灌溉亩均用水量88.9m3，万元工业增加值用水量分含火电和不含火电，含火电为65.0m3，不含火电为67.7m3；人均生活用水量城镇为每人每日89.9升，农村为每人每日36.6升（含牲畜用水）。

2007年主要监测了8条河流。监测评价结果表明：市区集中式地下水饮用水源地董庄水厂、地表水饮用水源地周庄水厂水质均达到Ⅲ类标准，水质状况良好。与2006年相比，市区地下水水源地水质明显好转。2007年全市地表水整体环境质量有一定改善，但污染形势仍较为严峻。 2007年我市地下水水质以良好为主，达标井占当年监测总井数的80%。

第二章   水资源量

一  降水量

2007年许昌全市平均降水量742.3mm，折合降水总量36.9亿m3，比上年减少1.5％，比多年均值增加5.5％，属平水年份。按流域分析计5算：沙颍河山丘区降水量659.2mm，比上年减少14.3%，比多年均值减少2.1%、；沙颍河平原区降水量793.6mm，比上年增加6.6%；比多年均值增加10.0%。

2007年降水量与多年均值相比，禹州市和长葛市有所减少，减少幅度分别为10.7%和5.7%。其余县市区都有不同程度的增加，增加幅度均在5.0%～17.6%之间。在区域分布上，降水量由东北向西南依次减少。详见图１、图2。

2007年全市每月降水分布极为不均，元月份是滴雨未下，而汛期降水较多，汛期（6～9月）降水量为554.5mm，占全年降水量的69.9%。尤其是许昌市七月份月降水量为404.3mm，占全年降水量的47.1%。

二  地表水资源量

2007年许昌市地表水资源量（河川径流量）3.76亿m3，折合径流深 75.6mm，比多年均值减少20.0%；与上年相比减少了15.1%。

按流域区划分：许昌市沙颍河山丘区地表水资源量为1.12亿m3，比多年均值减少41.3%；沙颍河平原区地表水资源量为2.64亿m3，比多年均值减少5.5%。

按县市区划分：全市六个县市区的地表水资源量比多年均值均有不同程度减少，减幅在5.3%～33.5%之间。禹州市减幅最大，为33.5%；魏都区减幅最小，为5.3%。详见图3及表1。

三 地下水资源量

2007年许昌市地下水资源量为7.11亿m3，其中山丘区地下水资源量为2.12亿m3，平原区地下水资源量为5.27亿m3，平原区与山丘区地下水重复计算量为2733万m3。

山丘区地下水资源量为2.12亿m3，其中河川基流量为1.11亿m3，山前侧向流出量为2487万m3，开采净消耗量为7637万m3。平原区地下水资源量为5.27亿m3，其中降水入渗补给量为4.91亿m3，山前侧向流入量为2487万m3，地表水体入渗补给量为1116万m3,井灌回归量3826万m3，合计地下水总补给量5.65亿m3，扣除井灌回归量后，平原区地下水资源量为5.27亿m3。详见表1和图4。

四 水资源总量

2007年全市地表水资源量3.76亿m3，地下水资源量7.11亿m3，扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.20亿m3，全市水资源总量为9.68亿m3。比上年减少4781万m3，减幅4.7%。2007年全市平均产水模数为19.0万m3/平方公里，平均产水系数为0.262。2007年许昌市行政分区水资源量详见表1。

2007年许昌市行政分区水资源量表

表1                                      水量单位：万m3

行  政  降水量   地表水  地下水  重  复  水资源   产 水

分  区  （mm）   资源量  资源量  计算量  总  量   系 数

魏都区	858.2	 758    1415     25     2148    0.278

禹州市	585.3	 9725   17011   8579    18156   0.211

长葛市	664.3	 5355   7452    1041    11766   0.279

许昌县	795.8	 8403   14201    972    21452   0.270

鄢陵县	778.7	 7317   12423    243    19497   0.288

襄城县	780.0	 6064   18820    1097    23788   0.333

全  市	742.3	 37622   71141   11956  96807   0.262

第三章   蓄水动态

一  大中型水库蓄水动态

对全市3座大中型水库蓄水量统计，2007年末蓄水总量9911万m3，比上年减少784万m3。其中白沙（大型水库）年末蓄水总量7532万m3，比上年减少952万m3；佛耳岗和纸房（中型水库）年末蓄水总量2379万m3，比上年增加168万m3。详见图5。

二  平原区浅层地下水动态

2007年全市平原区浅层地下水位与上年相比平均下降0.05m，地下水位长葛市基本上处于稳定趋势。许昌县和襄城县有不同程度的上升，平均上升分别为0.43m和0.47m。其余的县市区都有不同程度的下降，其中地下水位降幅最大的是魏都区，平均下降0.98m，地下水位下降最小的是禹州市，平均下降0.09m，鄢陵县平均下降0.13m。

根据2007年末地下水埋深分区图进行计算，0～2m埋深面积为305.0平方公里，占平原区面积的7.2%；2～4米埋深面积为2415.0平方公里，占平原区面积的56.9%；4～6米埋深面积为825.0平方公里，占平原区面积的19.4%；6～8米埋深面积为395.0平方公里，占平原区面积的9.3%；大于8米埋深面积为305.0平方公里，占平原区面积的7.2%。

三  地下水漏斗变化情况

2007年末许昌市平原区有一个漏斗区，总面积为130.0平方公里，约占平原区面积的3.1%。漏斗区是以长葛市和尚桥镇为中心向南和许昌县的桂村乡相连，漏斗中心埋深13.98m。

第四章   供用水量

一  供水量

2007年度全市总供水量为7.86亿m3，与上年相比,总供水量减少7989万m3，减幅为9.2%。其中地表水源供水量3.30亿m3，地下水源供水量4.56亿m3，分别占总供水量的41.9%和58.1%。在地表水源供水量中，蓄水工程、引水工程和提水工程供水量分别占地表水源供水量的35.2%、55.7%和9.1%。地下水源供水量中，浅层地下水和深层地下水供水量分别占地下水源供水量的82.8%和17.2%。其中地表水源供水量比上年增加971万m3，增幅2.5%；地下水源供水量比上年减少1760万m3，减幅3.7%。

许昌地处平原，地表水资源匮乏。按行政区分，魏都区和禹州市地表水源供水量占本市总供水量的70.7%和62.8%，其它县市区供水量主要靠地下水，地下水供水量均在54%以上，而鄢陵县在90%以上。详见图6、表2。

二  用水量

2007年全市总用水量7.86亿m3。其中农林渔业用水2.84亿m3（农田灌溉用水2.41亿m3），占总用水量的36.1%；工业用水3.34亿m3，占总用水量的42.5%；城乡生活综合用水1.68亿m3（其中城镇生活、环境综合用水1.19亿m3），占总用水量的18.3%。与上年相比，农田灌溉用水减少了4160万m3，减幅为14.3%；工业用水量增加了3436万m3，增幅为12.6%；城乡生活、环境综合用水增加1629万m3，增幅为21.4%。详见表2及图7。

三  用水消耗量

2007年度全市用水消耗总量为4.04亿m3，占总用水量的51.5%。其中农林渔业用水消耗量2.33亿m3，工业用水消耗量8042万m3，城乡生活、环境综合用水消耗量9132万m3，分别占用水消耗总量的57.5%、19.9%、22.6%。

因各类用户的需水特性和用水方式不同，其用水消耗量占用水量的百分比（简称耗水率）差别较大，全市平均用水消耗率为0.51，其中农林渔业用水综合耗水率0.82（农田灌溉耗水率0.83）；工业用水耗水率为0.24；城乡生活、环境综合用水耗水率为0.54。

2007年许昌市行政分区供用耗水统计表

表2                                      水量单位：万m3

第五章   水资源利用简析

根据用水量和社会经济指标统计数据，对我市2007年度主要用水指标分析如下：全市人均用水量为176.0m3；万元GDP（当年价）用水量90.8m3；万元工业增加值用水量，含火电为65.0m3，不含火电为67.7m3；人均生活用水量城镇为每人每日89.9升，农村为每人每日36.6升，农田灌溉亩均用水量88.9m3。与上年比较，各个用水指标均有所减少。

人均用水（见图8）大于200m3有魏都区、鄢陵县，其中魏都区最大为290.8m3,其次是鄢陵县为204.6m3；其余各县市均小于200m3。人均用水量在117.0m3～189.6m3之间。万元GDP用水量魏都区最大为179.1m3，其余各县市区均在65.4m3～112.3m3之间。

第六章    水污染概况

一　废污水排放量

废污水排放量的统计包括城市和县镇的工业废水和生活污水。2007年全市工业和城市生活废水排放量为11949.8万吨，较上年增加2013.8万吨。其中工业废水排放量为4571.1万吨，较上年增加770.1万吨；城市生活废污水排放量为7378.7万吨，较上年增加1243.7万吨。工业废水排放达标率为96.28%，与上年基本持平。废水中化学需氧量(COD)排放总量为15040吨，较上年增加120吨。其中工业废水中COD排放量为5315.5吨，较上年增加244.5吨；生活废水中COD排放量为9724.5吨，较上年减少124.5吨。

二　地表水水质监测与评价

2007年,许昌市地表水整体环境质量有一定改善，但污染形势仍较为严峻。在全市8条主要河流颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、双洎河、清流河和大浪沟进行了监测，控制河流总长度567公里。监测项目29项。以GBGB3838-2002《地表水环境质量标准》为依据，分全年期、丰水期、枯水期分别进行综合评价。评价结果表明：许昌市属于典型的有机污染，主要污染物有COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮等。全年期全市水质劣于Ⅴ类的河段有4段，河长104公里，占评价河流总长度的18.3%，这类河段的水体已完全丧失使用功能。主要分布在清流河、双洎河、颍河和大浪沟等河段；达到Ⅴ类水质的河段有5段，长115公里，占评价河流总长度的20.3%，这类河段的水体只能用于农业灌溉；达到Ⅳ类水质标准的河段有9段，长212公里，占评价河流总长度的37.4%，这类河段的水体仅能用作工业和农业灌溉用水；达到Ⅲ类水质标准的河段有3段，长118公里，占评价河流总长度的20.8%，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区等渔业水域及游泳区；达到Ⅱ类水质标准的河段有1段，长18公里，占评价河流总长度的3.2%，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区。详见图9。

三  供水水源

2007年许昌市饮用水源地北汝河大陈段、颍河化行段、白沙水库等在不同时期呈现不同水质类别。总体来说，水质比上年有所恶化。1、北汝河大陈段：全年期、枯水期水质均为Ⅱ类水质标准，丰水期水质为Ⅲ类，比去年明显好转。2、颍河化行段：全年期、丰水期、枯水期水质均达到Ⅳ类水质标准，主要污染物为化学需氧量。3、白沙水库是封闭性水域，常年接纳上游登封、告成污水，水质逐年恶化，水体营养化程度为轻度富营养。全年期和枯水期水质均达到Ⅳ类水质标准，丰水期水质达到Ⅲ类水质标准，比去年略有好转。主要污染物为化学需氧量。4、颍汝干渠流经许昌市后，分布于两岸的大小纸厂工业废水，生活污水未经处理达标直接排入水体，造成颍汝干渠水质恶化，据对直接排入干渠的排污口监测结果表明，直接排入水体的废水化学需氧量超过排放标准的45～47倍不等，挥发酚超过排放标准的5～9倍不等，另外还有的悬浮物质排入水体，使水体变浑着色，造成饮用水水源区水质严重污染，直接对人民群众饮水安全构成威胁。

四  地下水水质状况

依据近年来对市区、效区及污染较严重的河流两岸的浅层地下水检测结果分析：浅层地下水水质不符合饮用水标准，在一些区域内，浅层地下水已受到严重污染。近年来对地表水严重污染的河道两岸的浅层地下水与其它地区浅层地下水对比分析：除地球原生物质如总硬度、氯化物、氟化物等超标造成水体苦咸、高氟外，河道两岸地下水明显受到地表水侧渗造成污染，高锰酸盐指数、非离子氨及硝酸盐氮等指标明显高于其它区域并超过饮用水标准，长期饮用该水会诱发多种疾病。魏都区七里店乡受许昌县纺织机械厂电渡废水的影响，直接造成浅层地下水六价铬污染。另外许昌市戒毒所内、机械厂附近，井水中六价铬都有检出。

2007年对全市监测的21眼井依据生活饮用水卫生标准（GB5749-85）和农田灌溉用水质标准（GB5084-92）进行评价。其中符合饮用水水质标准的井3眼，占监测井总数的14.3%，不符合饮用水水质标准的井18眼，占85.7%；全市监测的21眼井中，全部符合灌溉用水水质标准。评价结果表明，2007年许昌市地下水水质的总体状况较上年有所下降。

第七章     重要水事

一  旱灾

2007年 1月至5月份，全市普遍出现了干旱。其中1至4月份，平均降雨量105毫米，比多年同期平均降雨量偏少10%。从4月初至5月29日持续一个多月，全市无有效降雨，累计平均降雨量7毫米，比多年同期平均降雨量偏少80%，部分地区出现了干旱。特别是进入5月份，全市持续高温酷热，并伴有三次干热风天气，土壤失墒快，含水量急剧下降。平均降水量29.6毫米，较多年均值偏少54%。部分农田出现了不同程度的旱情。据统计，全市作物受旱面积为216.2千公顷。

二、防汛工作

今年汛期降雨量总体偏多，6月至9月全市平均降雨量541mm，比汛期多年平均降雨量444mm偏多22%。降雨时间持续较长，分布比较均匀，没有出现大面积连续强降雨。河道、水库水势平稳，实现安全度汛。重点防洪河道北汝河出现6次较小洪峰过程，大陈闸最大下泄流量390立方米/秒，流经许昌市区的清潩河出现一次洪水过程；颍河、双洎河均没有出现明显洪水过程。

进入汛期，各地都高度重视，周密部署，突出重点，严密防守，各级及时召开了全市防汛工作会议，严格落实以行政首长负责制为核心的各项防汛责任制，市防汛指挥部成员到分包的防汛责任区进行检查，督促各地严格落实防汛责任制和各项安全度汛措施。完善防洪预案，切实加强人工防守，做到了对病险水库汛期空库或低水位运行，做好了对水库、河道、水闸，山洪灾害的等防御工作。

三、饮水安全工作

2007年我市共解决农村饮水安全人口18.28万人。项目涉及全市各县市的117个行政村。建设工程92处，新打井77眼，配套水泵、增压罐77台套，建管理房77处，铺设输水管道297.9万米，完成投资7285万元，18.28万人吃上了安全卫生的自来水，全面完成了年度计划任务，占年初目标任务8万人的228.5%。

四、节水灌溉工作

2007年我市新增节水灌溉面积10.3万亩,占计划10万亩的103%。使全市节水灌溉面积达到了210.83万亩。完成投资773万元，其中省以上投资210万元，地方自筹563万元。建成的各级节水灌溉示范项目中有国家级1个（禹州市），省级3个（许昌市1个，鄢陵县1个，襄城县1个）。

五、小流域治理工作

共治理水土流失面积25平方公里，其中禹州市治理17 平方公里，襄城县治理8平方公里。新修水平梯田2250亩，水保造林20000亩，封山育林面积15300亩，建塘坝3座，谷坊18座，共投工41.42万个，完成投资135万元。其中省级补助资金30万元，群筹105万元。

六、水利工程建设

颍汝灌区续建配套与节水改造项目一期工程计划分年度实施。2007年7月11日开工重建运粮河闸，维修改建乔皮桥等3座生产桥，维修改建油坊李闸、湾王闸等5座涵闸，新修1.6km堤顶道路。2007年12月底全部完工，完成投资300万元。开挖完成曹操饮马河7500米，建桥涵3座。完成投资63万元；在饮马河口建成了进水闸、启闭机房、清潩河拦河闸，完成投资230万元；对长葛市机场河工程进行了拓宽清淤，对7600米长的河道进行了整治，修建了4200米长的假山和3座拦河闸，完成投资250万元； 2007年4月开工建设孙庄水库除险加固工程，2007年10月24日，泄洪闸、输水洞、大坝浆砌石护坡等主体工程全部竣工。

七、水法规宣传教育

在3月22日第十五届“世界水日”暨第二十届“中国水周”宣传活动中，我们以科学发展观为统领，积极宣传水法、治水新思路和人与自然和谐相处的理念，采取多种形式扎实有效地开展了水法宣传活动，如许昌县举办了“生命之水”专题晚会、长葛市组织的宣传车队和宣传乐队、鄢陵县组织的城乡联动大宣传等活动受到社会各界的关注和好评。据不完全统计，宣传期间，全市共出动宣传车辆100多次，悬挂横幅800多条，展出宣传版面60多块，发放宣传彩页3万多张，在电视台连续播放宣传专题片《人、水、法》1个月。通过宣传，有效地增强了全民水忧患意识和水法制观念。

组织了“12.4”法制宣传活动，我们围绕“落实‘五五’普法规划，促进和谐社会建设”的宣传主题，组织学习了《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国行政许可法》等有关法律法规，集中收看中央电视台放映的宣传片，并制作精美宣传版面标语和横幅，设立咨询台，在市建设路参加了全市集中的宣传活动。

八、水行政执法工作

为配合防汛工作，在全市范围内的组织开展了“防洪保安”专项执法活动，活动以打击河道设障、违法采砂、破坏水工程、擅自修建水工程或拒缴水资源费等水事违法活动为重点，对擅自占用水域、河道、乱采乱挖、乱设排污口、破坏水工程设施等违法行为集中整治，确保了防汛大局的稳定。

针对河道管理秩序混乱问题，专门制定了治理方案，对颍河和北汝河襄城县段的非法采砂进行了重点查处，许昌县对颍河7处采砂点进行治理，清除障碍物7处，拆除非法采砂机具8台 ，使非法采砂行为得到了有效遏制；襄城县整治破坏堤防4处，清除河道饮食摊点14起。使河道管理秩序得到明显好转。据统计，全年共查处水事违法案件138起，申请法院强制执行32起，结案率100%，为国家和当事人挽回经济损失近百万元。