- 综  述

2006年全市平均降水量753.8mm，比上年增加14.3%，比多年均值增加7.2%，属平水年份。2006年全市地表水资源量4.43亿m3，折合径流深89.0mm，比多年均值减少5.8%；地下水资源量6.83亿m3,比多年均值增加20.2%；扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.11亿m3，水资源总量为10.16亿m3，比多年均值增加14.2%。

2006年末全市大、中型水库蓄水总量1.069亿m3，比上年末增加109万m3。其中大型水库8484万m3，增加798万m3；中型水库2211万m3，减少689万m3。全市平原区浅层地下水水位与上年末相比，平均上升0.39m。全市平原区浅层地下水漏斗区总面积为210平方公里。

2006年全市各种供水工程总供水量为8.66亿m3，其中地表水水源3.92亿m3，地下水水源4.74亿m3，分别占总供水量的45.3%、54.7%。与上年相比总供水量减少1610万m3,减幅为1.8%。在地下水利用量中,开采浅层地下水为3.85亿m3,中深层地下水为8862万m3。

2006年总用水量8.66亿m3。其中农林渔业用水4.00亿m3（农田灌溉用水3.55亿m3）；工业用水3.07亿m3；城乡生活综合用水1.59亿m3（城市生活、环境综合用水1.09亿m3）。农田灌溉用水量比上年减少4160万m3；工业用水量比上年增加了3436万m3；城乡生活、环境综合用水比上年增加1629万m3。全市用水消耗总量4.99亿，占总用水量的57.6%。

全市人均用水量为187.6m3，万元GDP（当年价）用水量120.5m3，农田灌溉亩均用水量95.0m3，万元工业增加值用水量分含火电和不含火电，含火电为72.2m3，不含火电为69.4m3；人均生活用水量城镇为每人每日113.0升，农村为每人每日38.9升（含牲畜用水）。

2006年主要监测了8条河流。监测评价结果表明：市区地下水饮用水源地董庄水厂、地表水饮用水源地周庄水厂水质（除总氮指标超标外）均达到Ⅲ类标准，水质状况良好。2006年全市地表水整体环境质量有一定改善，但污染形势仍较为严峻。 2006年我市地下水水质以良好为主，达标井占当年监测总井数的75%。2007年全市平均降水量742.3mm，比上年减少1.5%，比多年均值增加5.5%，属平水年份。

第二章   水资源量

一  降水量

2006年许昌全市平均降水量753.8mm，折合降水总量37.5亿m3，比上年增加14.3％，比多年均值增加7.2％，属平水年份。按流域分析计算：沙颍河山丘区降水量769.0mm，比上年增加30.1%；沙颍河平原区降水量744.4mm，比上年增加6.1%；比多年均值分别增加为12.8%、27.9%。

2006年降水量与多年均值相比，鄢陵县和襄城县有所减少，减少幅度分别为3.8％和12.9％。其余县市区都有不同程度的增加，增加幅度均在19％～43％之间。在区域分布上，降水量由北向南依次减少。详见图１、图2。

2006年全市每月降水分布极为不均，十月份基本上是滴雨未下，而汛期降水较多，汛期（6～9月）降水量为502.6mm，占全年降水量的66.7%。尤其是长葛市七月份月降水量为387.4mm，占全年降水量的38.7％。

二  地表水资源量

2006年许昌市地表水资源量（河川径流量）4.43亿m3，折合径流深 89.0mm，比多年均值减少5.8%；与上年相比减少了0.3%。

按流域区划分：许昌市沙颍河山丘区地表水资源量为1.63亿m3，比多年均值减少14.2%；沙颍河平原区地表水资源量为2.80亿m3，比多年均值减少0.02%。

按县市区划分：全市六个县市区的地表水资源量比多年均值除襄城县增加1.3%外，其它县市均有不同程度减少，减幅在1.4%～12.2%之间。禹州市减幅最小，为1.4％；长葛市减幅最大，为12.2%。详见图3及表1

三 地下水资源量

2006年许昌市地下水资源量为6.83亿m3，其中山丘区地下水资源量为2.13亿m3，平原区地下水资源量为4.97亿m3，平原区与山丘区地下水重复计算量为2619万m3。

山丘区地下水资源量为2.13亿m3，其中河川基流量为1.06亿m3，山前侧向流出量为2487万m3，开采净消耗量为8232万m3。平原区地下水资源量为4.97亿m3，其中降水入渗补给量为4.66亿m3，山前侧向流入量为2487万m3，地表水体入渗补给量为600万m3,井灌回归量4160万m3，合计地下水总补给量5.38亿m3，扣除井灌回归量后，平原区地下水资源量为4.97亿m3。详见表1和图4。

四 水资源总量

2006年全市地表水资源量4.43亿m3，地下水资源量6.83亿m3，扣除地表水与地下水之间的重复计算量1.11亿m3，全市水资源总量为10.16亿m3。比上年增加6108万m3，增幅6.4%。2006年全市平均产水模数为20.0，平均产水系数为0.271。2006年许昌市行政分区水资源量详见表1。

2006年许昌市行政分区水资源量表

表1                                      水量单位：万m3

行  政  降水量   地表水  地下水  重  复  水资源   产 水

分  区  （mm）   资源量  资源量  计算量  总  量   系 数

魏都区	869.7	 725     1423    14     2134    0.273

禹州市	800.3	14426   17178   8187    23417   0.199

长葛市	1002.6	 5120   10345    937    14528   0.228

许昌县	907.6	 8034   15682    826    22890   0.253

鄢陵县	681.6	 6995   10792    130    17657   0.298

襄城县	646.6	 8995   12925    957    20963   0.354

全  市	753.8	44294   68345   11051  101588   0.271

第三章   蓄水动态

一  大中型水库蓄水动态

对全市3座大中型水库蓄水量统计，2006年末蓄水总量1.069亿m3，比上年增加109万m3。其中白沙（大型水库）年末蓄水总量8484万m3，比上年增加798万m3；佛耳岗和纸房（中型水库）年末蓄水总量2211万m3，比上年减少689万m3。详见图5。

二  平原区浅层地下水动态

2006年全市平原区浅层地下水位与上年相比平均上升0.39m，地下水位鄢陵县和襄城县有不同程度的下降，平均下降分别为0.99m和0.15m。其余的县市区都有不同程度的上升，其中地下水位升幅最大的是长葛市，平均上升1.86m，地下水位上升最小的是魏都区和许昌县，平均上升0.51m，禹州市平均上升0.58m。

根据2006年末地下水埋深分区图进行计算，0～2m埋深面积为390.0平方公里，占平原区面积的9.2％；2～4米埋深面积为2129.0平方公里，占平原区面积的50.1％；4～6米埋深面积为921.0平方公里，占平原区面积的21.7％；6～8米埋深面积为500.0平方公里，占平原区面积的11.8％；大于8米埋深面积为305.0平方公里，占平原区面积的7.2％。

三  地下水漏斗变化情况

2006年末许昌市平原区有一个漏斗区，总面积为210.0平方公里，约占平原区面积的4.9%。漏斗区是以长葛市和尚桥镇为中心向南和许昌县的桂村乡相连，漏斗中心埋深18.15m。

第四章   供用水量

一  供水量

2006年度全市总供水量为8.66亿m3，与上年相比,总供水量减少1610万m3，减幅为1.8%。其中地表水源供水量3.92亿m3，地下水源供水量4.74亿m3，分别占总供水量的45.3%和54.7%。在地表水源供水量中，蓄水工程、引水工程和提水工程供水量分别占地表水源供水量的28.0%、60.5%和11.5%。地下水源供水量中，浅层地下水和深层地下水供水量分别占地下水源供水量的81.3%和18.7%。其中地表水源供水量比上年增加1485万m3，增幅3.9%；地下水源供水量比上年减少3095万m3，减幅6.1%。

许昌地处平原，地表水资源匮乏。按行政区分，魏都区和禹州市地表水源供水量占本市总供水量的80.9%和63.6%，其它县市区供水量主要靠地下水，地下水供水量均在48%以上，而鄢陵县和襄城县均在90%以上。详见图6、表2

二  用水量

2006年全市总用水量8.66亿m3。其中农林渔业用水4.00亿m3（农田灌溉用水3.55亿m3），占总用水量的46.2％；工业用水3.07亿m3，占总用水量的35.5％；城乡生活综合用水1.59亿m3（其中城镇生活、环境综合用水1.09亿m3），占总用水量的18.3％。与上年相比，农田灌溉用水减少了4160万m3，减幅为14.3％；工业用水量增加了3436万m3，增幅为12.6％；城乡生活、环境综合用水增加1629万m3，增幅为11.4％。详见表2及图7。

三  用水消耗量

2006年度全市用水消耗总量为4.99亿m3，占总用水量的57.6％。其中农林渔业用水消耗量3.33亿m3，工业用水消耗量7421万m3，城乡生活、环境综合用水消耗量9099万m3，分别占用水消耗总量的66.9％、14.9％、18.2％。

因各类用户的需水特性和用水方式不同，其用水消耗量占用水量的百分比（简称耗水率）差别较大，全市平均用水 消耗率为0.58，其中农林渔业用水综合耗水率0.83（农田灌溉耗水率0.82）；工业用水耗水率为0.24；城乡生活、环境综合用水耗水率为0.57。

2006年许昌市行政分区供用耗水统计表

表2                                      水量单位：万m3

第五章   水资源利用简析

根据用水量和社会经济指标统计数据，对我市2006年度主要用水指标分析如下：全市人均用水量为187.6m3；万元GDP（当年价）用水量120.5m3；万元工业增加值用水量，含火电为72.2m3，不含火电为69.4m3；人均生活用水量城镇为每人每日113.0升，农村为每人每日38.9升，农田灌溉亩均用水量95.0m3。与上年比较，除城镇人均生活用水量略有增加外，其余用水指标均有所减少。

人均用水（见图8）大于200m3有魏都区、鄢陵县，其中魏都区最大为278.1m3,其次是鄢陵县为222.1m3；其余各县市均小于200m3。人均用水量在134.6m3～198.5m3之间。万元GDP用水量魏都区最大为175.8m3，其余各县市区均在111.0m3～147.1m3之间。

第六章    水污染概况

一　废污水排放量

废污水排放量的统计包括城市和县镇的工业废水和生活污水。2006年全市工业和城市生活废水排放量为9936万吨，较上年增加988万吨。其中工业废水排放量为3801万吨，较上年增加1173万吨；城市生活废污水排放量为6135万吨，较上年增加871万吨。工业废水排放达标率为96.84%，较上年略有降低。其中工业废水中COD排放量为5071吨，较上年增加1156吨，生活废水中COD排放量为9849吨，较上年增加1953吨。

二　地表水水质监测与评价

2006年对全市8条主要河流颍河、清潩河、北汝河、颍汝总干渠、文化河、双洎河、清流河和汶河进行了监测，控制河流总长度567公里。监测项目29项。以GBGB3838-2002《地表水环境质量标准》为依据，分全年期、丰水期、枯水期分别进行综合评价。评价结果表明：许昌市属于典型的有机污染，主要污染物有COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮等。全年期全市水质劣于Ⅴ类的河段有4段，河长163公里，占评价河流总长度的28.7%，这类河段的水体已完全丧失使用功能。主要分布在清流河、双洎河、清潩河和汶河等河段；达到Ⅴ类水质的河段有3段，长103公里，占评价河流总长度的18.2%，这类河段的水体只能用于农业灌溉；达到Ⅳ类水质标准的河段有4段，长152公里，占评价河流总长度的26.8%，这类河段的水体仅能用作工业和农业灌溉用水；达到Ⅲ类水质标准的河段有3段，长144公里，占评价河流总长度的25.4%，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区等渔业水域及游泳区；达到Ⅱ类水质标准的河段有1段，长5公里，占评价河流总长度的0.9%，这类河段的水体用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区。详见图9。

三  供水水源

2006年许昌市饮用水源地北汝河大陈段、颍河化行段、白沙水库等在不同时期呈现不同水质类别。总体来说，水质比上年有所恶化。1、北汝河大陈段：全年期水质为Ⅳ类水质标准，丰水期、枯水期均为Ⅴ类，比去年明显恶化。主要污染物为化学需氧量和氨氮。2、颍河化行段：全年期、丰水期水质均达到Ⅲ类水质标准，枯水期水质达到Ⅳ类水质标准，主要污染物为化学需氧量。3、白沙水库是封闭性水域，常年接纳上游登封、告成污水，水质逐年恶化，水体富营养化趋势严重。全年期、丰水期和枯水期水质均达到Ⅳ类水质标准，主要污染物为化学需氧量。4、颍汝干渠流经许昌市后，分布于两岸的大小纸厂工业废水，生活污水未经处理达标直接排入水体，造成颍汝干渠水质恶化，据对直接排入干渠的排污口监测结果表明，直接排入水体的废水化学需氧量超过排放标准的5～45倍不等，挥发酚超过排放标准的6～9倍不等，另外还有的悬浮物质排入水体，使水体变浑着色，造成饮用水水源区水质严重污染，直接对人民群众饮水安全构成威胁。

四  地下水水质状况

依据近年来对市区、效区及污染较严重的河流两岸的浅层地下水检测结果分析：浅层地下水水质不符合饮用水标准，在一些区域内，浅层地下水已受到严重污染。近年来对地表水严重污染的河道两岸的浅层地下水与其它地区浅层地下水对比分析：除地球原生物质如总硬度、氯化物、氟化物等超标造成水体苦咸、高氟外，河道两岸地下水明显受到地表水侧渗造成污染，高锰酸盐指数、非离子氨及硝酸盐氮等指标明显高于其它区域并超过饮用水标准，长期饮用该水会诱发多种疾病。魏都区七里店乡受许昌县纺织机械厂电渡废水的影响，直接造成浅层地下水六价铬污染。另外许昌市戒毒所内、机械厂附近，井水中六价铬都有检出。

2006年对全市监测的21眼井依据生活饮用水卫生标准（GB5749-85）和农田灌溉用水质标准（GB5084-92）进行评价。其中符合饮用水水质标准的井5眼，占监测井总数的23.8%，不符合饮用水水质标准的井16眼，占76.2%；全市监测的21眼井中，全部符合灌溉用水水质标准。评价结果表明，2006年许昌市地下水水质的总体状况较上年有所下降。

第七章     重要水事

一  旱灾

2006年1月至4月份，我市平均降水量85.6mm，较多年均值106.3mm偏少19%，其中3月份尤为干旱，从6月初到9月20日，全市累计平均降水量为511.2mm，较多年平均降水量444.5mm偏多15%。6月份和7月份降水量较多年平均分别偏多141%和27%，从9月底至今，我市一直没有出现降雨，且气温较常年偏高，部分农田已出现不同程度的旱情。据统计，全市作物受旱面积达65.1千公顷。

面对旱情，全市上下都非常重视，应对及时，组织得力，效果明显。据统计，全市最高投入抗旱人数14.8万人，行动机电井1.89万眼，机动抗旱设备2.17万台套，装机容量17.75万千瓦；共投入资金391.1万元（其中县级投入20万元，群众自筹371.1万元）；抗旱用电624.35万度，抗旱用油698万吨，抗旱浇灌面积77.7千公顷。但由于组织得力、浇灌及时，农作物没有受到影响，没有成灾。林业、牧业、水产养殖等行业也没有因旱受灾。

市气象局组织实施人工增雨作业4次，增雨总量累计1700万吨，影响面积累计4000多平方公里，直接经济效益累计1000万元左右，有效缓解了旱情。

二  饮水安全工作

我市提前完成了市政府下达全年解决7万人饮水安全问题的任务。该项目投资2520万元，涉及鄢陵县、长葛市、襄城县、许昌县、禹州市50个行政村，共打井34眼，配套水泵、增压罐28台套，建管理房1140平方米，铺设输水管网120万米，7万农民群众全部吃上了完全达标的自来水。

三  节水灌溉工作

共发展节水灌溉面积11.3万亩，占计划10万亩任务数的113%。完成投资1036万元，其中：省以上财政投资388万元，地方自筹648万元。建成的各级节水灌溉示范项目中有国家级1个（鄢陵县），省级4个（禹州市1个，长葛市1个，许昌县1个，襄城县1个）。

四  小流域治理工作

我市治理水土流失30平方公里，其中禹州市治理18平方公里，襄城县治理12平方公里。坡耕地改水平梯田0.26万亩、水保造林1.94万亩，其中发展经济林0.35万亩、封禁治理2.3万亩，新建蓄水塘坝4座、谷坊8座，水窖5个，共动土石方82.02万方，投入工日29.38万个。

五  市区拦蓄水工程

2006年我市新建了清潩河前进路橡胶坝、许扶运河东城区河段综合整治、引佛济许三项拦蓄水工程。三项工程共完成投资1000万元，于9月24日通水投入运用，比原计划提前3个月竣工。这些水系的建成，为实现人水和谐、提高城市品位发挥了重要作用。

六  水法规宣传教育

在3月22日第十四届“世界水日”暨第十九届“中国水周”宣传活动中，我们及早拟定宣传提纲，召开专题会议进行部署，以科学发展观为统领，深入宣传水法、治水新思路和人与自然和谐相处的理念，突出重点，注重实效。全市各地结合自身实际采取多种形式扎实有效地开展了水法宣传活动，如许昌县举办“生命之水”专题晚会、长葛市组织的宣传车队和宣传乐队、鄢陵县的城乡联动大宣传等活动受到社会各界的关注和好评。同时，我们巡回各县（市、区）监督指导宣传工作，还采取“以案释法”，通过现场查处水事案件达到宣传教育目的。据不完全统计，宣传期间，全市共出动宣传车辆100多次，悬挂横幅800多条，展出宣传版面60多块，发放宣传彩页3万多张。通过宣传，进一步增强了全民水忧患意识和水法制观念。

组织了“12·4”法制宣传活动，今年“12·4”法制宣传日期间，我们围绕“落实‘五五’普法规划，促进和谐社会建设”的宣传主题，制作精美宣传版面和横幅，在市建设路参加了全市集中宣传活动。

七  水行政执法

我们严格依法行政，以打击河道设障、违法采砂、破坏水工程、擅自修建水工程或拒缴水资源费等水事违法活动为重点，不断加大执法力度，全面推进依法治水工作。

对一些大案要案，我们敢于碰硬，一查到底，先后查处了违法修建许扶运河桥案、破坏许扶运河堤防及河道设障案、在颍汝水源地擅自修建水工程非法取水案、擅自修建清潩河入河排污口案等一批案件。对这些大案要案，我们顶住压力，排除干扰，以法律为准绳，以事实为依据，依法办案，不但处罚和教育了当事人，也起到了警示作用，教育了一大片。

据统计，全市共查处水事违法案件158起，申请法院强制执行34起，结案率100%，为国家和当事人挽回经济损失近百万元，由于办案质量高，效果好，多次受到上级领导和有关部门的好评。